. INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1. Dane ogólne.

1.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora – Zespół Szkół nr 2 22-500 Hrubieszów, ul. 3-go maja 1

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa znak AG.6727.28.2018 z dnia 16 lutego 2018r

- wizja lokalna w terenie, pomiary,

- inwentaryzacja architektoniczna

1.2 Dane ogólne.

Budynek dydaktyczno- administracyjny Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie ( dawny klasztor Benedyktynów), piętrowy, częściowo podpiwniczony zlokalizowany w północno- zachodniej części działki nr 407 przy ul. 3-go Maja 1 w Hrubieszowie. Obiekt wraz z kościołem zrealizowany został w latach 1736-1766. Jest obiektem o konstrukcji murowanej o podłużnym układzie ścian nośnych.

Stropy nad parterem i piętrem na belkach drewnianych ze ślepym pułapem.

Strop nad piwnicami w formie sklepienia półkolistego murowany z cegły.

Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 58% w konstrukcji drewnianej, krokwiowo - kleszczowej pokryty blachą trapezową na deskowaniu ażurowym.

1.3 Zestawienie powierzchni i kubatury.

-     powierzchnia zabudowy		- Pz = 967,78 m2

-     powierzchnia użytkowa		- Pu =   62,0 m/2

-     kubatura				- V =  398,3 m/3

2. Dane konstrukcyjno-materiałowe.

2.1 Ściany zewnętrzne ściany grub. 60 - 100 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej.

2.2 Ściany wewnętrzne nośne gr. 80 - 100 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany wewnętrzne gr. 25 i 38 cm z bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.

2.3 Ściany piętra i poddasza - zewnętrzne gr. 24 i 38 cm z bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Ściany wewnętrzne gr. 25 i 38 cm z bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.

2.5 Ściany kominowe gr. 38, 44 i 51cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap.

2.6 Słupy – Słup w piwnic stalowy spawany z kątownika 2 x L 80.

Słupy podcienia na parterze żelbetowe o przekroju kwadratowym.

2.7 Podciągi – podciągi parteru w podcieniu jedno i wieloprzęsłowe oraz przy wejściu żelbetowe.

2.8 Schody i balkony.

Schody wewnętrzne dwubiegowe – biegi spoczniki żelbetowe, schody zewnętrzne żelbetowe.

Płyta balkonowa żelbetowa wspornikowa zakotwiona w wieńcu stropowym.

2.9 Nadproża - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża typu Kleina zbrojone stalą okrągłą i bednarką.

2.10 Stropy.

Stropy piwnic, parteru i piętra płyta Kleina typu półciężkiego na belkach stalowych dwuteowych I 140, 160 i 180.

2.11 Wieńce - w poziomie stropów na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych wieńce żelbetowe zbrojone stalą okrągłą.

2.12 Więźba dachowa - drewniana krokwiowa.

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej bez zabezpieczenia grzybobójczego i ogniowego.

2.13 Pokrycie dachowe.

Papa asfaltowa i blacha płaska na deskowaniu.

2.14 Stolarka - okienna i drzwiowa typowa drewniana

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne i oszklone ościeżnicowe.

2.15 Tynki – pomieszczenia parteru i piętra tynki cem.-wap. kat. III, piwnice i poddasze bez tynków w stanie surowym.

2.16 Malowanie ścian i sufitów – ściany i sufity parteru i piętra malowane farbami wapiennymi i emulsyjnymi.

2.17 Izolacje - na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie parteru ułożona izolacja pozioma złożona z warstwy papy na lepiku. Izolacji pionowej brak.

2.18 Obróbki blacharskie – podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej, rynien i rur spustowych brak.

2.19 Elementy zewnętrzne.

Podjazd do budynku betonowy, opaski wokół budynku brak.

3. Instalacje wewnętrzne.

3.1 Instalacja elektryczna.

Instalacje wewnętrzne: siłowa trójfazowa oraz jednofazowa oświetleniowa i gniazd wtyczkowych. Przyłącze energetyczne napowietrzne istniejące.

3.2 Instalacje wod.-kan.

Instalacji  wod.-kan. istniejąca, zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

3.3 Ogrzewanie obiektu.

Ogrzewanie obiektu z istniejącej instalacji c.o. zasilanej z lokalnej kotłowni na paliwo stałe.